ПРИМЕР

заполнения и расчета справки об обеспечении поезда тормозами

ф.ВУ-45

Штемпель станции

Время выдачи

справки

Дата выдачи справки

Штемпель станции                                        Форма ВУ-45

Номер поезда

Утверждена  МПС в 1991 г.

Серия и номер локомотива

___________________ж.д.             Время выдачи   20  ч.  45 м.

Общее число осей в поезде

СПРАВКА О ТОРМОЗАХ

Вес поезда

« 17»         марта     20  11   г.

Потребное нажатие тормозных колодок

Локомотив, серия ТЭМ-2У 9266 Поезд  №    810

Потребное число ручных тормозных осей

Весом       1260       тс.                       Всего осей        76

Требуется нажатие колодок в тс    315

Ручных тормозов в осях           28

| Тормозное нажа-тие на ось, тс | Кол-во осей | Нажатие колодок, тс | Наличие композиционных колодок в поезде в % Другие данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 |  |  | К-100 |
| Фактическое нажатие тормозных колодок 3,5 |  |  | Фактическое наименьшее нажатие колодок на 100 т веса поезда |
| 5 |  |  | 37 тс-100т |
| 6 |  |  | к.кр.укр. |
| 6,5 |  |  | Давление в магистрали хвостового вагона с.диск |
| Число тормозных осей 7 | 68 | 476 |  |
| 8 |  | ДХВ-4,2кг/см² |  |
| 8,5 |  |  | Выход штока ТЦ последнего вагона |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  | ТЦПВ 75 68401678 |
| 12 |  |  | № вагона встречи головного и хвостового осмотрщиков и роспись хвостового осмотрщика (при пробе в два лица) ВВстр |
| 15 |  |  |  |
| Всего | 68 | 476 |  |

Наличие ручных тормозных осей_________12________

Плотность тормозной сети поезда______0,5/55______

Хвостовой вагон № 66377763  Подпись____________

Фактическое наличие ручных тормозных осей

Подпись головного осмотрщика

№ хвостового вагона

Плотность тормозной сети поезда

1.Вес поезда и число осей определяются по поездным документам.

вес поезда х 25         1260  х  25

2.Потребное нажатие:               100            =           100         =    315 т

, где 25 – единое наименьшее нажатие на 100 тонн грузового груженого поезда,

принятое на Макеевском участке ООО "Макеевпромтранс" (или 28 на СПТУ)

факт.нажатие х 100         476 х 100

3.Фактическое наименьшее нажатие на 100 тонн веса поезда:          вес поезда               =      1260       = 37 т

уклон - 2

4.Потребное количество ручных тормозных осей принимается в зависимости от профиля пути         10      ,

но  должно  быть  не  менее  0,4   ( для  ООО "Макеевпромтранс"  принято  единое  количество  ручных

1260  х  1,8

тормозных осей на 100 тонн веса поезда 1,8) :            100         =  22,7 осей  ≈  28 осей.